ДУШЕВАЯ КАБИНА

Aqualux AQ-4070/40700GF GIRO

РУКОВОДСТВО  ПО УСТАНОВКЕ И    ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Душевые кабины включают в себя различные функции, следовательно, пользуясь этой кабиной, Вы можете сочетать гигиенические процедуры с удовольствием и пользой для здоровья.

Перед тем, как начать использование данным изделием, внимательно прочтите инструкцию по установке и эксплуатации.

Мы  прикладываем  значительные  усилия для улучшения качества нашей продукции. Улучшенная продукция заменяет старые модели. Тем не менее, в случае, если имеются какие-либо различия в инструкциях для устаревшей модели и нового улучшенного варианта, компания производитель оставляет за собой право не уведомлять об этом конечного пользователя.

ВНИМАНИЕ!

Изделием запрещается пользоваться лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, а также лицам, страдающим сердечными заболеваниями.

При использовании изделия, детям и лицам с физическими недостатками необходимо сопровождение взрослых и здоровых людей.

При использовании изделия, беременным женщинам и престарелым необходимо проявлять особую осторожность.

Будьте осторожны при использовании изделия. Во избежание получения травм старайтесь не поскользнуться и не споткнуться.

В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования изделия, немедленно покиньте ee.

Проверяйте подачу электропитания каждый раз до и после использования изделия.

В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования изделия, немедленно покиньте её и отключите от сети питания.

СОДЕРЖАНИЕ

| Меры предосторожности. | 4 cтр. |
| --- | --- |
| Технические характеристики | 5 стр |
| Комплектация кабины | 6 стр. |
| Схема подготовки помещения к монтажу душевой кабины | 7 стр. |
| Принципиальная схема подключения воды и электрическая цепь | 8 стр. |
| Контрольная панель | 9 стр |
| Сборка поддона | 10 стр. |
| Установка | 16 стр. |
| Уход и техническое обслуживание | 23 стр. |
| Неполадки и способы их устранения | 24 стр. |
| Гарантийный талон | 25 стр. |

- Меры предосторожности

- Давление воды должно равняться 0.1-0.4 МПа. Температура подаваемой в кабину горячей воды должна быть ниже 60 ºС. Источник воды должен иметь отдельный вентиль перекрытия потока.

- После вскрытия упаковки, стеклянные панели следует взять вертикально и на время прислонить к стене. Поставленные горизонтально, панели могут легко разбиться. Особое внимание нужно уделить углам стеклянных панелей чтобы не отбить их.

- Установку кабины должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям данного руководства, в противном случае кабина может быть собрана недостаточно надежно и упасть, спровоцировав различные повреждения и травмы.

- Входя в кабину и выходя из нее, во избежание травм, никогда не просовывайте рук в зазор двери. А чтобы не упасть, обращайте внимание на разницу в высоте между полом и поддоном кабины.

- Чтобы не поскользнуться и не упасть, будьте внимательны, т.к. на поверхности кабины обычно присутствуют следы различных моющих средств.

- Никогда не позволяйте детям, старикам и людям с ограниченными возможностями заходить одним в кабину. Им следует пользоваться в кабине только под чьим-либо присмотром.

- В особенности, во избежание несчастного случая,  людям, страдающим гипертонией, сердечными недугами и астмой, следует пользоваться душевой кабиной очень осторожно.

- Никогда не стучите и не бейте по кабине какими-либо тяжелыми предметами, чтобы не повредить ее.

- Никогда не оставляйте зажженных сигарет возле кабины и не бросайте в нее пепел, иначе можно повредить кабину и вызвать пожар.

- Технические характеристики

- Спинной гидромассаж – 6 форсунок

- Верхний дождевой душ

- Ручной душ на стойке

- Хромированный смеситель

- Высокий поддон

- Купол – пластик

- Полочка для косметических средств

- Задняя стенка – стекло, белый/черный

- Верхний свет

- Вытяжка

- Радио

- Зеркало

- Размер 2150х900х900мм/ 2150х1000х1000мм

- Стекло: закаленное, 4 мм, матовое/тонированное

- Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 60°С

- Используемое давление воды 0.1≤0.4 Mpa. расход воды 8-12 л/мин.

- Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.

- Класс гидроизоляции: IPX4

- Необходима установка фильтров грубой очистки воды.

3.Комплектация душевой кабины.

| Комплектация | Êîë-âî, øò | Комплектация | Êîë-âî, øò |
| --- | --- | --- | --- |
| Дверь стеклянная | 2 | Верхняя направляющая дуга | 1 |
| Стекло фронтальное тонированное | 2 | Нижняя направляющая дуга | 1 |
| Профиль крепления стекла | 2 | Трансформатор 12V,30W | 1 |
| Стекло (задние стенки) в профиле | 2 | Вентилятор 3W, 12V | 1 |
| Крыша душ кабины | 1 | Динамик <20W, 12 V | 1 |
| Уплотнитель двери | 2 | Верхний светильник 12V, 10W | 1 |
| Уплотнитель магнитный | 2 | Верхняя душевая лейка | 1 |
| Уплотнитель стекла | 6 | Полка туалетных принадлежностей | 1 |
| Ролик двери | 8 | Винт М4 х 14 | 8 |
| Зеркало | 1 | Винт М4 х 16 | 12 |
| Панель функциональная в сборе | 1 | Винт М4 х 18 | 8 |
| Ручка двери | 2 | Винт М4 х 20 | 8 |
| Стойка для душевой лейки | 1 | Винт М4 х 25 | 8 |
| Шланг для душевой лейки | 1 | Винт M5X20 | 12 |
| Душевая лейка | 1 |  |  |
| Сифон | 1 |  |  |
| Поддон душ кабины в сборе | 1 |  |  |

4. Размеры кабины и схема подготовки помещения к монтажу душевой кабины

5.Принципиальная схема подключения воды

Электрическая цепь кабины

Контрольная панель кабины

Сборка поддона

Переверните поддон вверх дном и углошлифовальной машиной обточите кромку, уберите зазубрины.

Установите слив с гофрированным шлангом при помощи резиновых уплотнителей, которые идут в комплекте к сливу, как показано на рисунке.

При помощи винтов прикрутите верхние кронштейны крепления (А9) к поддону.

Вставьте четырехгранные профили в полости крестовины поддона в том направлении, как показано на рисунке.

Установите шпильки (А3) на четырехгранные профили, закрепите их и соедините с нижними Г-образными кронштейнами крепления фронтальной панели (А2) и с круглыми ножками (А1).

Фронтальную панель необходимо установить на поддон, выровнять ее и просверлить в ней отверстия напротив нижних Г-образных  кронштейнов для крепления.

Закрепите винтами четырехгранные профили.

Прикрепите фронтальную панель к нижним Г-образным кронштейнам на поддоне с помощью набора крепежей (А6, А7, А8). Крепко затяните все гайки.

6. Установка поддона для кабины.

Для установки поддона приготовьте уровень и разводной ключ.

Установите поддон на ровную поверхность, выровняйте винтовыми ножками поверхность поддона, используйте  уровень.

6.1 Установка  боковых профилей

При помощи винтов  соедините алюминиевые стойки и  направляющие

6.2 Установка неподвижных стеклянных панелей

Закрепите неподвижную стеклянную панель в верхний и нижний направляющий рельс, при помощи уплотнителей и винтов, как показано на рисунке.

6.2. Установка подвижной стеклянной панели

Для установки подвижных дверей необходимо установить ролики. Установите дверь в верхний и нижний паз профиля, если дверь перемещается свободно, то она установлена верно.

6.3. Установка и соединение задней стенки

Скрепите заднюю панель с алюминиевыми стойками и стеклянными панелями. Обработайте силиконом зазоры между стенкой, стойками  и задней панелью, для предотвращения протечки воды. Силикон должен быть нанесен ровным слоем.

6.4. Установка и соединение стеклянных панелей с задней стенкой

Установите заднюю и переднюю панели на поддон. Для соединения задней стенки и стеклянных панелей используйте крепежные элементы, входящие в комплект. После установки обработайте зазоры силиконом.

6.5. Установка крыши и поддона.

После установки на поддон задней панели и стекол, производим установку крыши на кабину, а затем скрепляем крышу корпус и поддон кабины. После установки, обработайте силиконом все имеющиеся зазоры.

7. Уход и техническое обслуживание

- Если на поверхности поддона появляются следы водного камня, для того чтобы очистить поверхность, возьмите кусок мягкой ткани, нанесите на пятно немного специального средства и протрите поверхность.

- Для чистки изделия категорически запрещается использование сильных кислотных или щелочных моющих средств (таких как спирт, растворитель, нашатырный спирт, ацетон и другие) для очистки поверхностей данного изделия (поверхности из дерева, деталей из пластмассы и алюминия, деталей с хромированными или другим покрытием и т.д.). Используйте нейтральные моющие средства рекомендованные заводом изготовителем данного изделия.

- Для очистки деталей с хромированным покрытием используйте только фланелевую ткань, протирайте поверхность аккуратно, не нажимая. Нельзя использовать грубую.

- В случае прилипания посторонних предметов к стенкам или стойкам парораспределительной камеры используйте моющее средство и кусочек мягкой ткани. Категорически запрещается использование ножа или металлической щетки, так при использовании этих предметов вы можете поцарапать паровую кабину.

- При появления небольших царапин или следов от сигарет на поверхности данной продукции отполируйте поврежденную поверхность влажной полирующей абразивной бумагой №1200, затем потрите абразивной бумагой №2000 и отполируйте полиролью или зубной пастой и мягкой тряпочкой.

- После принятия душа всегда оставляйте подвижную дверь открытой, для того что бы проветрить помещение, в противном случае пар и использованная вода будут скапливаться в душевой кабине, образуя плесень или неприятных затхлый запах.

- ·В случае, если выпадает кусок герметика, удерживающей воду, возможна протечка. В этом случае герметик необходимо заменить.

8. Неполадки и их устранение

| Неполадка | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Из душевой головки не поступает вода. Протечка воды из водопроводной трубы | Регулятор воды не поставлен в нужную позицию | Поставьте регулятор воды в нужную позицию |
|  | Повреждена водопроводная труба | Отремонтируйте водопроводную трубу |
|  | Засорена лейка | Почистите лейку |
| Текут форсунки на задней панели. Слабый напор воды | Ослаб пластиковый зажим | Зажмите туже |
|  | Низкое давление в системе | Проверьте давления в системе |
| Дверь не закрывается плотно, застревает в открытом состоянии | Ослабло крепление роликов | Отрегулируйте шкив ролика |
|  | Сильное трение | Добавьте смазку на рельсу |
|  | Ослаб болт крепления двери | Затяните болт туже |
| Появление плесени | Присутствие органических веществ | Не используйте органические пропитывающие вещества |
|  | Плохая вентиляция или большая влажность | Увеличьте подачу воздуха, проветривайте помещение |
| Отсутствует электропитание | Плохо воткнута штепсельная вилка | Плотнее воткните вилку |
|  | УЗО (Устройство Защитного Отключения) вышло из строя | Замените УЗО |
|  | Перегорел шнур | Замените шнур |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №________________

Наименование товара: душевая кабина

Модель____________________________________________________

Название и адрес торговой организации__________________________________

___________________________________________________________

Дата продажи______________   Подпись Продавца_______________

Штамп или печать

Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев с даты покупки

По вопросам гарантийного ремонта Товара и заказа запасных частей обращаться к Продавцу, оформившему покупку конечному Покупателю.

Условия гарантии:

- Товар должен быть смонтирован квалифицированным персоналом в строгом соответствии с руководством по установке.

- Товар должен эксплуатироваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.

- Продавец не несет гарантийные обязательства и ответственность за материальный ущерб, причиненный вред здоровью, жизни, имуществу Покупателя и третьим лицам, на товар, получивший повреждение по причине аварий, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, недостатков внешней системы электро- и водоснабжения, а также по причинам, возникшим из-за монтажа(установки) и пуско-наладочных работ по данному товару, осуществляемых не квалифицированным персоналом; на товар, имеющий недостатки, возникшие вследствие: неправильной транспортировки, хранения, разгрузки-погрузки; несоблюдения руководства по установке, неправильного обслуживания товара, использования некачественных деталей или элементов не соответствующих требованиям руководства по эксплуатации; использования товара в целях, для которых он не предназначен; механических повреждений или коррозии корпуса товара и его отдельных элементов, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая: сколы и царапины от камней, воздействие града, кислотных дождей, стихийных бедствий, химических и абразивных веществ, и в иных случаях, не предусмотренных руководством по установке и эксплуатации.

- Устранение недостатков производственного характера Товара осуществляется на всем протяжении гарантийного срока в течение 20 рабочих дней при наличии необходимых запасных частей на складе Продавца с момента получения уведомления и при условии, что они не вызваны обстоятельствами, при которых гарантия на товар не распространяется.   В случае если для устранения причин недостатков производственного характера требуется замена запасных частей, закупка которых производится за пределами РФ, срок устранения недостатков увеличивается на время поставки таких запасных частей, о чем Продавец уведомляет Покупателя.

- При извещении необходимо предоставить письменное обращение при помощи факсимильной связи или электронной почты, с указанием следующих сведений:

- Наименование организации заказчика и контактную информацию ответственного лица;

- Признаки неисправности изделия

- Копия документа, подтверждающего покупку изделия (накладная, квитанция, фото)

- Копия настоящего гарантийного талона

Отметка о возврате или обмене товара:

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ____________________________(подпись)

Дата: «__»_____________  2_____г.