ДУШЕВАЯ КАБИНА

AQUALUX AQ-507AT/AQ-517AT

РУКОВОДСТВО  ПО УСТАНОВКЕ И    ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

AQ-517AT

| № | наименование | кол-во | № | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | крыша | 1 | 18 | ручной душ | 1 |
| 2 | алюминевый профиль | 2 | 19 | комплект шурупов ST4x30 | 8 |
| 3 | арочный профиль | 2 | 20 | комплект шурупов ST4x16 | 3 |
| 4 | неподвижное стекло | 2 | 21 | комплект болтов М4 | 26 |
| 5 | подвижное стекло | 2 | 22 | комплект шайб для болта М4 | 52 |
| 6 | силиконовая прокладка для стекла | 4 | 23 | Комплект гаек М4 | 26 |
| 7 | комплект магнитных прокладок для двери | 1 | 24 | уплотнительная прокладка для трубы | 2 |
| 8 | задняя левая панель | 3 | 25 | угловой фитинг | 1 |
| 9 | средняя задняя панель | 3 | 26 | смеситель, хром | 1 |
| 10 | правая задняя панель | 3 | 27 | сифон, пластик | 1 |
| 11 | силиконовая прокладка для стекла | 2 | 28 | верхние ролики | 4 |
| 12 | ручка для двери | 2 | 29 | нижние ролики | 4 |
| 13 | ножной массаж | 1 | 30 | функциональная панель (вентилятор, свет, панель управления гидромассжем) | 1 |
| 14 | шланг | 2 | 31 | Верхний душ | 1 |
| 15 | пластиковый поддон | 1 | 32 | гидромассажные форсунки | 6 |
| 16 | душевой комплект со стойкой, белый | 1 | 33 | зеркало | 1 |
| 17 | профиль крепления задних панелей | 4 | 34 | полка для полотенца | 2 |

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

AQ-507AT

| № | наименование | ко-во | № | наименование | ко-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | крыша | 1 | 18 | ручной душ | 1 |
| 2 | алюминевый профиль | 2 | 19 | комплект шурупов ST4x30 | 8 |
| 3 | арочный профиль | 2 | 20 | комплект шурупов ST4x16 | 3 |
| 4 | неподвижное стекло | 2 | 21 | комплект болтов М4 | 26 |
| 5 | подвижное стекло | 2 | 22 | комплект шайб для болта М4 | 52 |
| 6 | силиконовая прокладка для стекла | 4 | 23 | Комплект гаек М4 | 26 |
| 7 | Комплект магнитных прокладок для двери | 1 | 24 | уплотнительная прокладка для трубы | 2 |
| 8 | задняя левая панель | 3 | 25 | угловой фитинг | 1 |
| 9 | средняя задняя панель | 3 | 26 | смеситель, хром | 1 |
| 10 | правая задняя панель | 3 | 27 | сифон, пластик | 1 |
| 11 | силиконовая прокладка для стекла | 2 | 28 | верхние ролики | 4 |
| 12 | ручка для двери | 2 | 29 | нижние ролики | 4 |
| 13 | ножной массаж | 1 | 30 | функциональная панель (вентилятор, свет, панель управления гидромассжем) | 1 |
| 14 | шланг | 2 | 31 | Верхний душ | 1 |
| 15 | пластиковый поддон | 1 | 32 | гидромассажные форсунки | 6 |
| 16 | душевой комплект со стойкой, белый | 1 | 33 | зеркало | 1 |
| 17 | профиль крепления задних панелей | 4 | 34 | полка для полотенца | 2 |

Подготовка к установке

А. Источник воды: источники горячей и холодной воды соединяются с товаром цинковыми трубками G1/2. Трубки должны отходить от стены как минимум на 50мм.

B. Сливное отверстие: должно быть предусмотрено заранее, не должно быть меньше 60мм в диаметре.

C. Линия питания: установлена заранее – отдельная линия в 220V+10%, 50Hz с независимым выключателем и заземлением. Поперечное сечение не меньше 1,5мм².

D. Электрические спецификации верхнего света: АС 12V, 10W.

Примечание:

- Источники воды и электричества должны быть снабжены отдельными вентилями/выключателями.

- Температура горячей воды не должна быть ниже 65С°, давление воды должно быть  - 0,1~0,4МПа.

- После использования всегда выключайте изделие от источника питания.

- Рекомендуется проверять изделие на наличие протечек профессиональным электриком каждые полгода.

УСТАНОВКА ПОДДОНА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ

УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОГО СТЕКЛА

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

УСТАНОВКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

УСТАНОВКА КРЫШИ

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

AQ-507AT	                           AQ-517AT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №________________

Наименование товара: душевая кабина

Модель____________________________________________________

Название и адрес торговой организации__________________________________

___________________________________________________________

Дата продажи______________   Подпись Продавца_______________

Штамп или печать

Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев с даты покупки

По вопросам гарантийного ремонта Товара и заказа запасных частей обращаться к Продавцу, оформившему покупку конечному Покупателю.

Условия гарантии:

- Товар должен быть смонтирован квалифицированным персоналом в строгом соответствии с руководством по установке.

- Товар должен эксплуатироваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.

- Продавец не несет гарантийные обязательства и ответственность за материальный ущерб, причиненный вред здоровью, жизни, имуществу Покупателя и третьим лицам, на товар, получивший повреждение по причине аварий, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, недостатков внешней системы электро- и водоснабжения, а также по причинам, возникшим из-за монтажа(установки) и пуско-наладочных работ по данному товару, осуществляемых не квалифицированным персоналом; на товар, имеющий недостатки, возникшие вследствие: неправильной транспортировки, хранения, разгрузки-погрузки; несоблюдения руководства по установке, неправильного обслуживания товара, использования некачественных деталей или элементов не соответствующих требованиям руководства по эксплуатации; использования товара в целях, для которых он не предназначен; механических повреждений или коррозии корпуса товара и его отдельных элементов, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая: сколы и царапины от камней, воздействие града, кислотных дождей, стихийных бедствий, химических и абразивных веществ, и в иных случаях, не предусмотренных руководством по установке и эксплуатации.

- Устранение недостатков производственного характера Товара осуществляется на всем протяжении гарантийного срока в течение 20 рабочих дней при наличии необходимых запасных частей на складе Продавца с момента получения уведомления и при условии, что они не вызваны обстоятельствами, при которых гарантия на товар не распространяется.   В случае если для устранения причин недостатков производственного характера требуется замена запасных частей, закупка которых производится за пределами РФ, срок устранения недостатков увеличивается на время поставки таких запасных частей, о чем Продавец уведомляет Покупателя.

- При извещении необходимо предоставить письменное обращение при помощи факсимильной связи или электронной почты, с указанием следующих сведений:

- Наименование организации заказчика и контактную информацию ответственного лица;

- Признаки неисправности изделия

- Копия документа, подтверждающего покупку изделия (накладная, квитанция, фото)

- Копия настоящего гарантийного талона

Отметка о возврате или обмене товара:

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ____________________________(подпись)

Дата: «__»_____________  2_____г.